MANUAL E INSTRUCCIONES PARA
 PROGRAMAR LA “FUNCARD” CON

EL PROGRAMADOR APOLLO.

# Como Programar la Funcard:

Todos hemos sido novatos, y si encuentras dificultades para poder programar la tarjeta o simplemente no sabes por donde empezar, con la siguiente guía espero que puedas programar la tarjeta sin problemas.

Hay dos tipos de Funcard:

Hay dos modelos de Funcard la SMD y la HTM, la primera lleva miniaturizados los componentes y van soldados, llevan 7 microleds que nos indican su funcionamiento

La HTM lleva el micro grande insertado en un zócalo, lleva  tres leds que nos indica su funcionamiento.

## El Programador:

## Deberéis conectarlo al puerto LPT1 del ordenador, previamente deberéis desconectar la impresora.

## Para evitar problemas desconectamos la impresora, conectamos el programador y una vez realizada esta operación, encendemos el ordenador.

## Para conectarlo usaremos un cable bidireccional, ahora todos lo son, los muy antiguos no lo eran, y eso puede dar a veces algún problema en la configuración del puerto de la impresora. Si tienes problemas, mas adelante, con el puerto LPT1, prueba a configurarlo desde el SETUP de la BIOS como ECP, aunque como hay gustos para todo, si no consigues que te reconozca el puerto ve probando las distintas configuraciones NORMAL, ECP, etc.

## Una vez hecho esto ya estas en condiciones de empezar a programar tu flamante tarjeta, pero para ello necesitas el Software adecuado, por una parte necesitas el soft para programar y por otra el que meteras en la tarjeta.

## Para el programador vamos a usar el Fumpron, hay dos versiones la 2,27 y la 2.32.

## Dado que el software que se usa con una y otra es incompatible no os compliqueis la vida y usar el  V 2.32.

## Como Programar.

Abres el FunProm y te aparecerá una ventana parecida a la que te muestro abajo

Vete cambiando de ventanas si quieres para familiarizarte, y pulsa en Programmer, te aparecerá esta

Ahora tenemos que cargar los archivos que vamos a meter en nuestra tarjeta, en primer lugar pulsamos en Flash.file, se nos abrirá la típica ventana de Windows, navegamos en ella hasta llegar al directorio donde tenemos el archivo  xxxx.flash y elegimos el fichero Flash,, hacemos lo mismo con el fichero de la int. Eeprom, y el de la 
ext Eeprom.

Ahora ya estamos listos para programar, insertamos la tarjeta, si no lo hicimos antes en el programador, para evitarnos problema vamos a poner un celo, si no lleva una pegatina, en el lado de los contactos opuesto a los leds y los chips, de esa manera nos evitamos posibles problemas.

Insertamos la tarjeta con los leds y chips hacia abajo, presionamos hasta que la tarjeta entre a tope, se oye un click, asegurararos de que no entra mas, ya que muchos fallos se deben a que la tarjeta esta mal insertada.

Volvemos a Programmer y ya vamos a empezar a programar para ello pulsamos en el botón program, y nos aparece una ventana en la cual nos pregunta si queremos verificación o no, aquí surgen de nuevo las interpretaciones, mejor con verificación, hay otros que al hacer así les da problemas, prueba y como te funcione mejor, pues esa te quedas, ten presente una cosa, si eliges con verificación no se te encenderán los leds de la tarjeta, solo veras la progresión a través de las barras azules del programa, en caso de elegir sin verificación se te encenderá los leds naranja y verde durante el proceso.

Una vez que finalice te aparecerá en la parte inferior derecha el mensaje de terminación, retira tu tarjeta.

Y prueba si funciona tu llave electronica, para apertura de puertas de seguridad.