GSM

Jes£s Cea Avi¢n

A continuaci¢n se incluye un texto sobre el GSM extraido de la red

de radiopaquete. El remitente original es EA3DT@EA3RGI.EAGI.ESP.EU

Espero que os resulte de inter‚s y os ayude a comprender mejor

este nuevo estndar de telefon¡a m¢vil.

Tan solo se ha modificado para ajustar el texto a las normas GDI y

para corregir algunos acentos y similares.

Hasta ahora, los radioaficionados, y cualquier persona que se

comprara un escaner pod¡a escuchar los TMA (Tel‚fono M¢vil

Automtico) sin ning£n problema y si no que se lo pregunten a ms

de un pol¡tico.

Ahora con la entrada del GSM, eso ha pasado a la historia, ya que

es prcticamente indetectable (por lo menos por ahora). Vamos,

con los boletines siguientes a explicar, o a intentar explicar,

qu‚ es el GSM, su estructura y en lo que se pueda su

funcionamiento, aunque avanzo desde ahora, que es bastante

complicado, pero creo que, como tema relacionado con nuestra

afici¢n puede ser de inter‚s para algunos colegas, o por lo menos

para conocer algo nuevo.

UN POCO DE HISTORIA DEL GSM

La historia la podemos situar cuando en 1982 la Conferencia de

Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) tom¢ dos

decisiones.

La primera fue, establecer un equipo con el nombre de -Groupe

Special Mobile- de aqu¡ viene la abreviatura GSM, que

desarrollar¡a un conjunto de estndares para una futura red

celular de comunicaciones m¢viles de mbito pan-europeo.

La segunda fue recomendar la reserva de dos subbandas de

frecuencias pr¢ximas a 900 Mhz para este sistema. Estas

decisiones fueron tomadas para tratar de solventar los problemas

que hab¡an creado el desarrollo descoordinado de sistemas m¢viles

celulares individualmente en los diferentes paises de la CEPT y

que eran incompatibles.

Dos de estos problemas eran, el no poder disponer de un mismo

terminal al pasar de un pais al otro y el otro el no disponer de

un mercado propio suficientemente extenso que dificulta una

industria europea de sistemas m¢viles competitiva a nivel

mundial.

En 1984 empieza a surgir otro factor adicional, los sistemas

celulares de la primera generaci¢n, y en particular en los paises

del norte de Europa, experimentan una aceptaci¢n y penetraci¢n en

el mercado extraordinariamente superior a la prevista.

En 1986 las cifras indicaban la saturaci¢n de la capacidad de

estos sistemas para principio de la d‚cada de los 90. Ante esto

surgi¢ la tentaci¢n de utilizar parte de las subbandas de

frecuencias destinadas al GSM como ampliaci¢n de las usadas por

los sistemas m¢viles celulares de primera generaci¢n. (sistema

900)

En consecuencia la Comisi¢n de las Comunidades Europeas emiti¢

una Directiva en la que reservaban dos subbandas de frecuencias

en la banda de 900 Mhz, para el sistema pan-europeo, que

empezar¡a a funcionar en 1991, pero ms peque¤as que las

recomendadas por la CEPT. As¡mismo contemplaba que las

frecuencias en estas sub-bandas que estuvieran siendo utilizadas

por sistemas m¢viles celulares de la primera generaci¢n

(anal¢gicos), deber¡an abandonarlas en los proximos diez a¤os

(o sea hasta el 2001) que es la vida que les queda a los TMA

(anal¢gicos).

Mientras tanto los miembros del GSM realizaban excelentes

progresos en el desarrollo y acuerdo de estndares.

Se adopt¢ la decisi¢n de que el sistema ser¡a digital, en lugar

de anal¢gico lo que redundar¡a en mejorar la eficiencia

espectral, mejor calidad de transmisi¢n, posibilidades de nuevos

servicios y otras mejoras como la seguridad.

Tambi‚n permitir¡a la utilizaci¢n de tecnolog¡a VLSI, pudiendo

fabricar terminales m¢viles ms peque¤os y baratos, y en

definitiva el uso de un sistema digital complementar¡a el

desarrollo de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) con

la que GSM deber tener un interface.

Se siguieron haciendo progresos y el 7 de septiembre de 1987

trece operadores de red europeos formaron un MoU (Memorandun of

Understanding) para continuar con el proyecto y lanzarlo el 1 de

julio de 1991. Esto fue seguido con la invitaci¢n simultanea

hecha el 29 de febrero de 1988 a todos los operadores de red

involucrados en el sistema.

Pronto se dieron cuenta de que hab¡a ms problemas de los

previstos. Por lo que se acord¢ que se efectuar¡a el desarrollo

de la especificaci¢n en dos fases. Adems la implantaci¢n en

t‚rminos geogrficos se vislumbr¢ que deb¡a realizarse en fases,

empezando por ciudades importantes y aeropuertos y se seguir¡a

con autopistas, calculando que se tardar¡an a¤os en lograr un

servicio completo a todo Europa.

En 1988 se inici¢ una intensa actividad en pruebas de validaci¢n

particularmente en relaci¢n con el interface radioel‚ctrico.

Como resultado se ajustaron ligeramente las especificaciones

GSM y se pudo comprobar que el sistema funcionar¡a.

No se alcanz¢ la fecha acordada de 1 de julio de 1991 para el

lanzamiento comercial del sistema GSM. A ello contribuyeron el

retraso del desarrollo y acuerdo de pruebas de certificaci¢n, la

necesidad de modificar algunas especificaciones GSM ya que la

complejidad t‚cnica del desarrollo de terminales porttiles se

tard¢ en resolver ms de lo previsto. Fue en junio de 1992 cuando

aparecieron los porttiles de mano.

El servicio comercial del sistema GSM lleg¢ en 1992, si bien el

tama¤o de las reas de cobertura y el n£mero de usuarios era

bastante dispar. Las redes que estaban funcionando se basaban en

las especificaciones de la fase 1 y no todos los servicios

contemplados en la fase 1 estaban disponibles.

A finales de 1993 el n£mero de operadores que hab¡an firmado el

MoU hab¡a aumentado de trece a cuarenta y cinco, entre los que

estaban la mayor parte del mundo excepto America del Norte y

Jap¢n. Treinta redes GSM estaban en servicio con cerca de un

mill¢n de abonados en todo el mundo.

A finales del 1994 el n£mero de miembros del MoU hab¡a crecido a

102 operadores de red y Administraciones reguladores de

Telecomunicaciones de 60 paises.

El mercado de redes y equipamientos GSM se ha extendido ms alla

de las fronteras de Europa occidental. Europa del Este, la

Commomwealth, Oriente, Asia, Africa y Ocean¡a son reas donde

existen sistemas GSM operativos. Actualmente la mayor parte de

los firmantes del MoU no pertenecen a paises europeos. Esta

amplitud del mercado es la raz¢n por la que las siglas GSM han

tomado otra acepci¢n -Global System for Mobile comunications- que

es diferente de la original de 1982.

INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES MOVILES

La utilizaci¢n de las ondas radioel‚ctricas se revel¢ desde hace

mucho tiempo como el £nico medio eficaz de establecer

comunicaciones con puntos m¢viles, y lo seguir siendo durante

mucho tiempo, ya que las ondas de radio gozan de la propiedad de

salvar obstculos, y el resto de las interaciones conocidas por

la f¡sica actual no pueden propagarse a grandes distancias.

Desgraciadamente el espectro radioel‚ctrico es un recurso

limitado cuya utilizaci¢n racional solo ha sido posible mediante

reglamentaci¢n muy estricta que permite la optimizaci¢n de la

asignaci¢n de frecuencias.

Los primeros sistemas dise¤ados en los a¤os 20 para uso de la

polic¡a en EE.UU asignaban a cada veh¡culo un canal de radio

permanente que quedaba totalmente inactivo durante los silencios

del veh¡culo correspondiente.

Tal despilfarro de recursos fue posible porque la £nica ocupaci¢n

del espectro, en aquellos tiempos era la que hac¡an las

emisoras de radiodifusi¢n. En los a¤os 60, con la proliferaci¢n

de las cadenas de radio, televisi¢n, el uso cada vez ms

frecuente de los radioenlaces de microondas, los enlaces de

sat‚lite etc. la ocupaci¢n del espectro preocupaba ya de tal

manera, que la telefon¡a m¢vil se vi¢ obligada a evolucionar

hacia sistemas basados fundamentalmente en un aprovechamiento

mejor del espectro disponible.

El primer avance significativo fue la introducci¢n del trunking

automtico. El sistema trunking consiste en la asignaci¢n de un

canal libre existente dentro de un conjunto de canales

disponibles, y que se mantiene solamente durante el tiempo que el

canal est‚ siendo utilizado en la conversaci¢n, pasando al estado

de disponible para otro usuario cuando haya terminado la

conversaci¢n que se desarrollaba a traves de ‚l. De este modo el

n£mero de canales que hay que instalar y que ocuparn el espectro

se reduce notablemente.

Cuando el sistema gana inteligencia y la asignaci¢n de canal se

realiza de manera automtica, sin la intervenci¢n de un operador

humano, nos encontramos con el trunking automtico. El paso

siguiente en el aprovechamiento del espectro radioel‚ctrico es el

concepto celular, propuesto por la "Bell South" a principios de

los a¤os setenta.

LA REUTILIZACION DE FRECUENCIAS

La idea fundamental en que se basan los sistemas m¢viles

celulares es la reutilizaci¢n de los canales mediante la divisi¢n

del terreno en celdas continuas que se iluminan desde una

estaci¢n base con unos determinados canales.

La reutilizaci¢n de frecuencias no es posible en c‚lulas

contiguas, pero si en otras ms alejadas. El n£mero de veces que

un canal puede ser reutilizado es mayor cuanto ms peque¤as sean

las c‚lulas. La red celular se compone as¡ de un conjunto de

estaciones base desplegadas por el territorio a cubrir por el

servicio y que estn conectadas entre s¡ o con centro de

conmutaci¢n con acceso a la red telef¢nica p£blica, a la RDSI o a

otra red celular m¢vil.

La estaci¢n base que recibe al m¢vil con un mayor nivel de

potencia es la que queda asignada al mismo. Si por la movilidad

del terminal, otra estaci¢n base recibe la se¤al procedente de la

estaci¢n m¢vil con un nivel de potencia superior a 3 decibelios

al que est recibiendo la estaci¢n que lo est controlando se

produce la conmutaci¢n del canal y de la estaci¢n base a la que

est conectada el terminal m¢vil. Este procedimiento se llama

"Handover" DE POTENCIA.

As¡mismo existe un handover de calidad que se realiza de manera

similar al anterior pero que en vez de considerar el nivel de

se¤al para decidir sobre la conmutaci¢n de la estaci¢n base a la

que est conectado un terminal m¢vil considera la calidad de la

se¤al radioel‚ctrica.

EL SISTEMA DE CELDAS

Existe una profusa literatura que dice que las celdas de estos

sistemas son hexgonos puros regulares, formando ret¡culas que se

agregan unas a otras sin limitaci¢n.

La realidad es otra, el objetivo de un sistema celular es

reutilizar canales, pero al estar estos canales asociados a

estaciones base, lo que se hace es repetir estaciones base. Se

dice que una estaci¢n se repite cuando tiene la misma tabla de

frecuencias que otra determinada.

Interesa determinar cuntas estaciones como m¡nimo se necesitan

para cubrir una superficie determinada. Pues bien, con tres tipos

de estaciones base se puede conseguir ese objetivo sin que queden

enfrentadas dos estaciones del mismo tipo, es decir que tengan un

mismo grupo de frecuencias.

En condiciones te¢ricas de terreno llano, las estaciones

formar¡an ret¡culos formando tringulos equilteros, no obstante

la teor¡a sobre celdas perfectamente hexagonales no se da en la

realidad. Las bases se despliegan de forma irregular seg£n el

terreno, buscando un m¡nimo de zonas de sombra. El problema de la

red est en determinar la ubicaci¢n idonea de las estaciones

base para conseguir una mayor cobertura y minimizar las zonas de

sombra.

Lo habitual de las estaciones base es que tengan un diagrama de

radiaci¢n omnidireccional, es decir, que transmitan en todas las

direcciones con la misma potencia y frecuencias. Si bien y para

el mejor aprovechamiento del espectro y de la potencia radiada

por las antenas, se puede sectorizar la radiaci¢n concentrando la

potencia hacia un determinado sector. Se trata as¡ de aprovecharla potencia enviada al m¢vil, dado que ‚ste solo puede estar en

un lugar determinado y la potencia enviada en otras direccionesse perder¡a in£tilmente.

Con este sistema se obtiene un ms eficiente uso del espectro en

zonas de alta densidad de equipos m¢viles.

En este caso la idea es que cada base alimente a tres antenas que

rad¡an cada una para un determinado sector en principio de 120ø.

Este es el caso ms com£n de sectorizaci¢n, si bien se utilizan

adems, otras configuraciones.

El diagrama de radiaci¢n de estas antenas no ser uniforme siendo

ms intensa en la bisectriz del sector y diminuyendo en los

extremos.

En la prctica en zonas muy congestionadas por la demanda de

comunicaciones m¢viles los sectores de 120ø no son operativos.

Normalmente se instalan seis antenas en cada estaci¢n base que

suponen seis sectores de 60ø cada uno en cuyo centro est la

estaci¢n base de modo que si un m¢vil sale de un sector y entra

en otro que pertenece a la misma estaci¢n no se produce

-handover- concebido ‚ste como cambio de la estaci¢n base a la

que esta conectado un equipo m¢vil, sino que cambia de asignaci¢n

de antena.

NOVEDADES INTRODUCIDAS

El sistema GSM permite la conexi¢n con la red conmutada

(Telef¢nica) y con la RDSI (Red de servicios integrados) y

permite ofrecer al usuario telefon¡a, transmisi¢n de datos (hasta

9.600 bit/s), facs¡mil del grupo III, conexi¢n a sistemas de

correo electr¢nico (X-400) y env¡o de mensajes cortos

(alfanum‚ricos) que permite tanto su env¡o como su recepci¢n desde

un terminal m¢vil, ley‚ndolos en este £ltimo caso en el visor

correspondiente.

Soporta igualmente otras prestaciones adicionales, como son,desv¡o de llamada, restricciones de llamadas entrantes o

salientes, conferencias a tres, llamada en espera y otras ms.

El terminal a su vez, ofrece prestaciones adicionales como

marcaci¢n abreviada, repetici¢n del £ltimo n£mero marcado,

bloqueo del terminal, etc.

El tema de la seguridad ofrece en este servicio novedades

importantes respecto a los actuales (TMA), el uso de tarjeta de

usuario para la autentificaci¢n de la validez de la llamada;

encriptado, que facilita una confidencialidad total (voz, datos e

identidad del abonado) e imposibilidad de utilizaci¢n de equipos

robados mediante la asignaci¢n previa de un n£mero de serie a

cada estaci¢n m¢vil.

En su componente radio se utiliza la banda de frecuencias de 900

Mhz con el metodo TDMA (Acceso por multiplexaci¢n en el tiempo),

que proporciona ocho canales telef¢nicos en una misma portadora y

una codificaci¢n de voz a 13 Kbps, destinndose un octavo de

tiempo a cada canal. Esta prevista para un futuro una

codificaci¢n de voz a velocidad mitad, lo que permitir¡a la

utilizaci¢n de 16 canales por portadora.

ESTRUCTURA DEL GSM

En lo que se refiere a la estructura bsica del GSM el sistema se

organiza como una red de c‚lulas radioel‚ctricas continuas que

proporcionan cobertura completa al rea de servicio. Cada c‚lula

pertenece a una estaci¢n base (BTS) que opera en un conjunto de

canales de radio diferentes a los usados en las c‚lulas

adyacentes y que se encuentran distribuidas seg£n un plan

celular.

Un grupo de BTS's se encuentran conectado a un controlador de

estaciones base (BSC), encargado de aspectos como el handover

(traspaso del m¢vil de una c‚lula a otra) o el control de

potencia de las BTS's y de los m¢viles.

En consecuencia el BSC se encarga del manejo de toda la red de

radio y supone una aut‚ntica novedad respecto a los anteriores

sistemas celulares.

Una o varias BSC's se conectan a una central de conmutaci¢n de

m¢viles (MSC). Este es el coraz¢n del GSM como responsable de la

inicializaci¢n, enrutamiento, control y finalizaci¢n de las

llamadas, as¡ como de la informaci¢n sobre la tarificaci¢n. Es

tambi‚n el interface entre diversas redes GSM o entre una de

ellas y las redes p£blicas de telefon¡a o datos.

La informaci¢n referente a los abonados se encuentra almacenada

en dos bases de datos que se conocen como registro de posiciones

base (HLR) y registro de posiciones de visitantes (VLR).

El primero analiza los niveles de subscripci¢n, servicios

suplementarios y localizaci¢n actual, o ms reciente de los

m¢viles que pertenecen a la red local. Asociado al HLR trabaja el

centro de autentificaci¢n (AUC), que contiene la informaci¢n por

la que se comprueba la autenticidad de las llamadas con el fin de

evitar los posibles fraudes, la utilizaci¢n de tarjetas de

abonado (SIM's) robadas o el disfrute del servicio por parte de

impagados.

El VLR contiene la informaci¢n sobre los niveles de subscripci¢n,

servicios suplementarios y rea de localizaci¢n para un abonado

que se encuentra o al menos se encontraba recientemente en otra

zona visitada. Esta base de datos dispone tambi‚n de informaci¢n

relativa a si el abonado se encuentra activo o no, lo que evita

el uso improductivo de la red (env¡o de se¤ales a una

localizaci¢n que se encuentra desconectada)

El registro de identidad de los equipos (EIR) almacena

informaci¢n sobre el tipo de estaci¢n m¢vil en uso y puede eludir

que se realice una llamada cuando se detecte que ha sido robada,

pertenece a alg£n modelo no homologado o sufre de alg£n fallo

susceptible de efectar negativamente a la red.

En cuanto a las comunicaciones en la red, se ha desarrollado un

nuevo esquema de se¤alizaci¢n digital. Para la comunicaci¢n entre

MSC's y registros de posici¢n se utiliza la parte de aplicaci¢n

para m¢viles del Sistema de Se¤alizaci¢n n£mero 7 del CCITT,

f¢rmula casi imprescindible para la operaci¢n de redes GSM a

nivel internacional.

Entre las diversas entidades de la red se encuentran definidosinterfaces estndar que aseguren un m‚todo com£n de acceso para

todos los m¢viles, tanto los de diferentes pa¡ses como los de

diferentes suministradores.

LA ARQUITECTURA FUNCIONAL DEL SISTEMA GSM

La norma GSM £nicamente especifica entidades funcionales e

interfaces normalizados. Con ello se consigue la utilizaci¢n de

cualquier sistema por cualquier estaci¢n m¢vil, aunque no

pertenezcan al mismo suministrador, y la interconexi¢n de equipos

de distintos suministradores a trav‚s de los interfaces

normalizados, evitando influir de forma excesiva sobre los

desarrollos particulares de cada uno de los fabricantes de

equipos.

Vamos a describir en primer lugar las entidades funcionales e

interfaces que constituyen el sistema GSM, describiendo su

funcionalidad y las relaciones entre ellas. Y por £ltimo para

poder tener una idea de la estructura f¡sica del sistema.

ELEMENTOS DE UN SISTEMA GSM

-Estaci¢n M¢vil (MS) Una estaci¢n m¢vil se compone

funcionalmente de dos partes:

-El equipo terminal (ET)

-La terminaci¢n m¢vil (TM)

El equipo terminal realiza funciones semejantes a las de un

terminal RDSI y realiza las siguientes funciones :

-Transmisi¢n radio

-Gesti¢n de canales de transmisi¢n radio

-Capacidad del terminal, incluyendo la interfaz hombre-mquina

-Codificaci¢n de voz

-Protecci¢n de errores

-Control del flujo de datos de usuario

-Adaptaci¢n de velocidad de datos de usuario y velocidad del canal

-Soporte de terminales m£ltiples

-Gesti¢n de movilidad

Hay tres tipos de TM

-TMO  Realiza las funciones anteriormente mencionadas, sin incluir

ning£n interfaz

-TM1  Incluye adems una interfaz RDSI

-TM2  Incluye adems interfaces CCITT series X y V

Utilizando estos tres tipos de TM se pueden establecer las

configuraciones necesarias para acceder al sistema GSM.

Una estaci¢n m¢vil puede adems clasificarse en distintos tipos

seg£n varias caracter¡sticas

-Por su utilizaci¢n

-Equipo m¢vil

-Equipo porttil

-Equipo transportable

-Por la potencia de salida

-Clase 1  20 w - M¢vil y transportable

-Clase 2   8 w - Veh¡culo y transportable

-Clase 3   5 w - Porttil

-Clase 4   2 w - Porttil

-Clase 5 0.8 W - Porttil

Las caracter¡sticas de las estaciones m¢viles se clasifican en

tres tipos

-Bsicas

-Suplementarias

-Adicionales

Caracter¡sticas Bsicas obligatorias de la estaci¢n m¢vil

-Visualizaci¢n del n£mero llamado

-Indicaci¢n de se¤ales de progreso de la llamada

-Indicaci¢n de pais/sistema

-Gesti¢n de la identidad de suscripci¢n (SIM)

-Indicador de PIN (clave de acceso) no vlido

-Identidad internacional de equipo de estaci¢n m¢vil (IMEI)

-Indicador de servicio

Caracter¡sticas bsicas opcionales

-Indicaci¢n y reconocimiento de mensajes cortos

-Indicaci¢n de saturaci¢n de memoria para mensajes cortos

-Interfaz para equipo terminal de datos

-Interfaz para terminal RDSI

-Funci¢n de acceso internacional (tecla + )

-Conmutador encendido/apagado

-Interfaz anal¢gica

-Auto prueba

Caracteristicas suplementarias

-Aviso de tarificaci¢n

-Control de servicios suplementarios

Caracter¡sticas adicionales

-Marcaci¢n abreviada

-Limitaci¢n de llamada a n£meros fijos

-Repetici¢n del £ltimo n£mero marcado

-Operaci¢n manos libres

-Restricci¢n de todas las llamadas salientes

-Bloqueo electr¢nico del terminal

-Indicador de calidad de recepci¢n

-Indicador de unidades de tarificaci¢n

-Estaci¢n m¢vil multi-usuario

M¢dulo de identificaci¢n del usuario (SIM):

Para que una estaci¢n m¢vil GSM pueda funcionar necesita tener

introducido el m¢dulo de identificaci¢n del usuario.

Existen dos tipos distintos de m¢dulo de identificaci¢n del

usuario:

-una tarjeta inteligente que puede ser retirada de la estaci¢n

m¢vil cuando el usuario termina de utilizarla

-Un m¢dulo que es incorporado dentro de la estaci¢n m¢vil, con

el fin de estar instalado permanentemente, aunque siempre ser¡a

posible retirarlo abriendo la carcasa de la estaci¢n m¢vil.

Este m¢dulo es el que contiene toda la informaci¢n necesaria para

realizar la funci¢n de autentificaci¢n del usuario, adems de

otras informaciones necesarias para el sistema.

El SIM debe contener la siguiente informaci¢n:

-N£mero de serie

-Estado del SIM (bloqueado o desbloqueado)

-Clave del algoritmo de autentificaci¢n

-Algoritmo de Autentificaci¢n (A3)

-Identificaci¢n internacional del usuario m¢vil (MSI)

-Identificaci¢n temporal del usuario m¢vil (TMSI)

-Algoritmo de generaci¢n de claves de cifrado (A8)

-Clave del algoritmo de cifrado de se¤alizaci¢n y datos (A5)

-N£mero de secuencia de la clave del algoritmo de cifrado

-Clase de control de acceso del usuario

SISTEMA DE ESTACION BASE (BSS)

Es la entidad responsable del establecimiento de las

comunicaciones con las estaciones m¢viles que se encuentran

dentro de su rea de influencia.

Esta rea de influencia puede ser constituida por una o ms

c‚lulas radio cada una de ellas con una estaci¢n base.

Hay ocho clases de estaciones base en funci¢n de la potencia que

van desde los 320 W a 2.5 w.

Un sistema de estaci¢n base est constituido por un controlador

de estaci¢n base BSC del que dependen una o ms estaciones base

BTS.

Una estaci¢n base est constituida por un conjunto de

transceptores (TRX) que cubren la misma rea. La estaci¢n base

incluye adems de los tranceptores un m¢dulo que realiza la

funci¢n de control com£n de estos transceptores(FCC)

Tomando como base esta estructura existen dos tipos de sistemas

de estaci¢n base:

-El sistema de estaci¢n integrado donde el BSC y una BTS estn

integrados en un mismo equipo.

-El sistema de estaci¢n base separado donde el BSC es una

entidad distinta de las estaciones base, a las que se conecta

mediante una interfaz normalizada, denominado interface A-bis.

Esta £ltima estructura, es la ms general.

El transcodificador es un elemento que pertenece funcionalmente

al BSS pero que puede estar situado f¡sicamente en la BTS, en el

BSC o externo al BSS (junto a la central de conmutaci¢n m¢vil).

La funci¢n de transcodificador es convertir la velocidad neta

utilizada en los canales radio (inferior a 16 kb/s) a la

velocidad normalmente utilizada en la red fija (que es de 64

kbit/s).

El que esta conversion no se realice hasta el final posibilita que

se puedan multiplexar 4 canales de 16 kbit/s en uno de 64 kbit/s

ahorrando capacidad de transmisi¢n, en el interfaz entre la BTS y

el BSC y en el interface entre el BSC y la central de conmutaci¢n

(interface A).

A partir de los tipos bsicos anteriormente definidos pueden

distinguirse 7 estructuras finales distintas, teniendo en cuenta

adems la situaci¢n del transcodificador, y la utilizaci¢n de

submultiplexaci¢n en el interface A-bis. (BSS del 1 al 7).

Adems de esta clasificaci¢n existen otras caracter¡sticas

funcionales, opcionales dentro de la especificaci¢n GSM, que

determinan dentro de cada uno de estos tipos diferentes sistemas

de estaci¢n base. Hay unas caracter¡sticas funcionales que son

fundamentales, funci¢n de salto de frecuencia (SLF), funci¢n de

control de potencia (CP) y la funci¢n de transmisi¢n discontinua

(TXD).

La interconexi¢n del BSS con las dems entidades del sistema GSM

se define utilizando un modelo basado en el modelo de

interconexi¢n de Sistemas Abiertos (OSI) recogido en las

recomendaciones CCITT X200 y X210.

Dentro de cada capa estn las entidades. Las entidades de

distintos sistemas que pertenecen a la misma capa, pueden

intercambiar informaci¢n entre s¡.

Las entidades de un mismo sistema situadas en capas adyacentes

interact£an entre ellas a trav‚s de su frontera com£n. De esta

forma las capas inferiores prestan sus servicios a las capas

superiores.

Todos los sistemas del BSS: El interface radio, la interfaz A y

el interface A-bis se han definido utilizando un modelo de tres

capas :

-Capa 3

-Capa 2 (enlace de datos)

-Capa 1 (capa f¡sica)

La capa 1 coincide con la capa inferior del modelo OSI, y soporta

todas las funciones necesarias para la transmisi¢n de una

secuencia de bits sobre un canal establecido en un medio f¡sico

de transmisi¢n.

La capa 2 es la capa de enlace de datos, y tiene como misi¢n

permitir el intercambio de tramas de informaci¢n entre dos

entidades conectadas a trav‚s de un medio f¡sico.

La capa 3 en realidad comprende las capas 3 a 7 del modelo OSI,

llegando por lo tanto hasta definir la naturaleza de la

comunicaci¢n requerida para satisfacer las necesidades de los

usuarios de la comunicaci¢n.

Para definir totalmente la interconexi¢n del sistema, adems de

esa estructura de capas es necesario tambi‚n utilizar funciones

de gesti¢n del sistema. Estas funciones pueden incluir funciones

que son comunes a varias capas.

Funcionalidad del BSS.

Funciones del BSC

-Gesti¢n de canales en el enlace BSC-MSC

-Gesti¢n de canales radio

*Configuraci¢n de los canales radio (recibe del OMC)

*Gesti¢n de secuencias de salto de frecuencia(BSC,OMC)

estas secuencias son enviadas por el BSC hacia el BTS

*Selecci¢n de canal, supervisi¢n del enlace y liberaci¢n de

canal

*Control de potencia en el m¢vil.

Determinaci¢n del nivel de potencia necesario en el m¢vil

*Control de potencia en la BSS.

*Determinaci¢n de la necesidad de realizar cambio de canal.

Funciones de la BTS

-Gesti¢n de canales radio

*Supervisi¢n de canales libres, y env¡o de informaci¢n de estos

hacia la BSC

*Temporizaci¢n de bloques BCCH/CCCH. Edici¢n de mensajes de

aviso

*Detecci¢n de accesos al sistema por parte de m¢viles

*Codificaci¢n y entrelazado para protecci¢n de errores

*Determinaci¢n del avance de temporizaci¢n que hay que utilizar

para una comunicaci¢n con el m¢vil

*Medidas de intensidad de campo y calidad de las se¤ales

recibidas de los m¢viles. Recepci¢n de medidas enviadas por

los m¢viles sobre condiciones de intensidad y calidad.

*Opcionalmente la BTS puede realizar un pre-procesamiento

*Construcci¢n de los mensajes de aviso a partir de la

informaci¢n recibida desde la BSC

*Detecci¢n de acceso por traspaso de un m¢vil, y comprobaci¢n

de la identificaci¢n de referencia de este traspaso de acuerdo

con la informaci¢n recibida desde BSC.

*Encriptaci¢n de la informaci¢n de se¤alizaci¢n y trfico.

CENTRAL DE CONMUTACION MOVIL (MSC)

Es una central de conmutaci¢n encargada de todas las funciones de

conmutaci¢n para las estaciones m¢viles situadas en su rea de

influencia (rea MSC).

Las principales diferencias de esta central respecto a una

central de la red fija, consisten en que esta central debe tener

tambi‚n en cuenta el impacto de las funciones de asignaci¢n de

los recursos radio y la naturaleza m¢vil de los usuarios. Por lo

tanto este tipo de central implementa ciertos procedimientos

adicionales a los de una central de red fija, como pueden ser por

ejemplo la actualizaci¢n de la posici¢n de las estaciones

m¢viles, y lo que tienen que ver con las funciones de traspaso de

llamadas en curso, cuando los m¢viles se van desplazando entre las

c‚lulas de la red m¢vil.

CENTRAL DE CONMUTACION MOVIL DE CABECERA "GATEWAY" (MSCC)

Es una central de conmutaci¢n m¢vil que adems es utilizada para

dirigir hacia ella las llamadas originadas en la red fija.

Esta central se encarga de interrogar al HLR, adecuado para

conocer la posici¢n del m¢vil al que va dirigida la llamada, y

posteriormente de encaminar la llamada hacia la central de

conmutaci¢n m¢vil correspondiente.

La elecci¢n de las centrales de conmutaci¢n m¢vil que van a ser

adems centrales de cabecera depende de la organizaci¢n de la red

m¢vil.

El sistema GSM introduce respecto a los sistemas anal¢gicos de

segunda generaci¢n una mayor descentralizaci¢n de las funciones

de la central de conmutaci¢n m¢vil, pasando parte de ellas a ser

realizadas dentro de los propios sistemas de estaci¢n base. De

esta forma se consigue descargar de trabajo a la central de

conmutaci¢n y agilizar en muchos casos algunos procedimientos

caracter¡sticos de una red m¢vil, como puede ser por ejemplo el

traspaso de las llamadas en curso, al pasar el m¢vil de una a

otra c‚lula.

UNIDAD DE INTERFUNCIONAMIENTO (UI)

Es una entidad funcional asociada con la central de conmutaci¢n

m¢vil. Esta unidad es la encargada de proporcionar la

funcionalidad necesaria para permitir el interfuncionamiento del

sistema GSM con las redes fijas (RDSI, RTC, y RTPCP). Las

funciones incluidas en esta unidad dependen por lo tanto de los

servicios que se implementen y de las redes fijas a las que se

conecten.

Su principal cometido es convertir los protocolos utilizados en

el sistema GSM a los utilizados en las redes fijas.

REGISTRO DE POSICION BASE (HLR)

Es una base de datos cuya misi¢n es la gesti¢n de los usuarios

m¢viles.

Una red GSM puede tener uno o varios HLR, dependiendo del n£mero

de usuarios m¢viles, de la capacidad del equipo y de la

organizaci¢n de la red.

El HLR almacena dos tipos de informaci¢n:

-La informaci¢n de suscripci¢n de los abonados.

-La informaci¢n de localizaci¢n de los abonados, permitiendo de

esta forma la funci¢n de seguimiento es decir la actualizaci¢n

automtica de la posici¢n del m¢vil para que se le pueda encaminar

las llamadas que reciba.

Todas las funciones de administraci¢n de los abonados se realizan

sobre esta base de datos.

La informaci¢n de suscripci¢n de un abonado consta de los

siguientes pasos:

-dos n£meros de identificaci¢n

*El identificativo internacional de la estaci¢n m¢vil IMSI

*El n£mero RDSI internacional de la estaci¢n MSISDN

-Servicios portadores y teleservicios que el usuario puede usar

-Restricciones de servicios por ejemplo limitaci¢n de seguimiento

-Servicios suplementarios que el usuario puede usar y las tablas

de parmetros necesarios para dichos servicios.

-Caracter¡sticas del equipo m¢vil utilizado por el usuario

CENTRO DE AUTENTICACION (AUC)

Es una base de datos, con la misi¢n de controlar a los m¢viles

que se encuentran en su rea de influencia. Este rea de

influencia puede comprender una o varias MSC.

Cuando una estaci¢n m¢vil aparece en un rea de localizaci¢n lo

primero que hace es iniciar un proceso de registro comunicando a

la MSC local su identidad. La MSC comunica este registro hacia su

Registro de Posici¢n Visitado. Si el m¢vil no estaba ya

registrado en otra rea de localizaci¢n dependiente tambi‚n del

mismo VLR es necesario enviar tambi‚n esta informaci¢n hacia el

HLR del m¢vil, para indicarle que actualice su posici¢n, y

encamine las llamadas recibidas hacia el rea donde se encuentra

actualmente el m¢vil.

El VRL contiene tambi‚n la informaci¢n necesaria para gestionar

las llamadas originadas o recibidas por los m¢viles registrados

en su base de datos. Esta informaci¢n incluye los siguientes

elementos:

-El identificativo internacional de la estaci¢n m¢vil (IMSI)

-El n£mero RDSI internacional de la estaci¢n m¢vil (MSISDN)

-El identificativo temporal de la estaci¢n m¢vil (RMSI)

-El identificativo local de la estaci¢n m¢vil

-El rea de localizaci¢n donde el m¢vil se ha registrado.

Esta informaci¢n es intercambiada entre el HLR y el VLR

El VLR tambi‚n puede contener los siguientes elementos:

-Parmetros de servicios suplementarios

-Caracter¡sticas t‚cnicas de los equipos m¢viles.

REGISTRO DE IDENTIFICACION DE EQUIPOS (EIR)

Este registro se utiliza para almacenar las identidades de los

equipos m¢viles clasificadas en tres tipos de listas:

- blanca

- gris

- negra

La lista blanca contiene todos aquellos identificativos de

equipos que han obtenido la homologaci¢n.

La lista gris contiene los identificativos de los equipos que es

necesario localizar debido a alguna raz¢n t‚cnica.

La lista negra contiene los identificativos de los equipos

robados o utilizados de forma ilegal y tambi‚n la de aquellos

equipos que no pueden acceder al sistema porque podr¡an producir

graves problemas t‚cnicos.

Este registro es consultado cuando un m¢vil se registra en el

sistema, o bien cuando realiza una llamada. (ojala se pudiera

hacer esto en paket)

CENTRO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (OMC)

Es un sistema de operaci¢n que se encarga de las funciones de

explotaci¢n de una o varias entidades del sistema GSM

CENTRO DE GESTION DE RED (NMC)

Es un sistema de operaci¢n que constituye la mxima jerarqu¡a

dentro del sistema de explotaci¢n. De este centro depende todos

los dems Centros de Operaci¢n y Mantenimiento

INTERFACES DEL SISTEMA

Interface Radio (Interface UM)

El interface radio es utilizado por las estaciones m¢viles para

acceder a todos los servicios y facilidades del sistema GSM

utilizando para ello los sistemas de estaci¢n base como punto de

conexi¢n con la red.

Interface entre la SMC y el BSS (interface A)

Este interface se utiliza fundamentalmente para el intercambio de

informaci¢n relacionada con las siguientes funciones:

-Gesti¢n del BSS

-Manejo de la llamada

-Gesti¢n de la movilidad

Interface entre el BSC y la BTS (interface A-bis)

Este interface permite conectar de una forma normalizada

estaciones base y controladores de estaci¢n base,

independientemente de que sean realizadas por un mismo

suministrador o por suministradores distintos.

Interface entre la SMC y el VLR asociado (interface B)

Como se vio anteriormente el Registro de Posici¢n Visitado es la

base de datos para gesti¢n y seguimiento de los m¢viles dentro

del rea controlada por su SMC asociada (o SMC asociadas)

Interface entre el HLR y la SMC (interface C)

Este interface se utiliza fundamentalmente para las siguientes

funciones:

-Al final de una llamada en la que un m¢vil tiene que ser

tarificado la SMC de ese m¢vil puede enviar un mensaje de

tarificaci¢n al HLR

-Cuando la red fija no puede realizar el procedimiento de

interrogaci¢n necesario para el establecimiento de una llamada

hacia un usuario m¢vil la SMC de cabecera debe interrogar al HLR

del usuario llamado para conocer el n£mero de seguimiento del

m¢vil llamado.

Interface entre el HLR y el VLR (interface D)

Este interface se utiliza para intercambiar los datos

relacionados con la posici¢n de la estaci¢n m¢vil y los datos de

suscripci¢n del usuario.

A traves de este interface el VLR informa al HLR correspondiente

de la posici¢n de una estaci¢n m¢vil gestionada por este £ltimoregistro, proporcionndole un n£mero de seguimiento a fin de

que pueda encaminar las llamadas dirigidas hacia esta estaci¢n

m¢vil.

En el otro sentido el HLR env¡a al VLR que controla el rea donde

se encuentra la estaci¢n m¢vil, los datos correspondientes

necesarios para soportar los servicios contratados por el

usuario.

As¡mismo mediante un interfaz similar el HLR debe informartambi‚n al VLR anterior que cancele el registro de localizaci¢n

correspondiente a dicha estaci¢n m¢vil, cuando esta estaci¢n

m¢vil se desplaza a una nueva rea VLR.

Estos intercambios de datos se producen cuando la estaci¢n m¢vil

requiere un servicio determinado, cuando el usuario quiere

cambiar algunos datos relacionados con su suscripci¢n, o bien

cuando los parmetros de la suscripci¢n se modifican por el

operador del sistema.

Interface entre SMC (interface E)

Cuando una estaci¢n se desplaza del rea controlada por una SMC

al rea de otra SMC distinta, es necesario realizar un

procedimiento de traspaso para poder continuar la conversaci¢n.

En este caso las SMC deben intercambiar datos para poder llevar a

cabo esta operaci¢n.

ESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA GSM

En estos momentos hay dos fabricantes que han optado por dos

sistemas distintos aunque similares.

Ericson y Motorola

Sistema GSM de Ericsson

-Ericsson ha dise¤ado una estructura basada en controladores de

estaci¢n base de gran capacidad, colocados junto a las centrales

de conmutaci¢n y utilizaci¢n de estaciones bases simples. Estas

estaciones base utilizan la interface A-bis para conectarse al

BSC El transcodificador/adaptador de velocidad est situado en

el BSC para ahorrar medios de transmisi¢n.

El sistema GSM de Ericsson se divide en tres sistemas que siguen

el modelo general GSM

-Sistema de conmutaci¢n (SS)

-Sistema de Estaci¢n Base (BSS)

-Sistema de operaci¢n y mantenimiento (OSS)

Las funciones relacionadas con el proceso de llamadas y los

abonados estn implementadas en el sistema de Conmutaci¢n

mientras que las funciones relacionadas con la radio se

concentran en el Sistema de Estaciones Base.

El sistema de Operaci¢n de mantenimiento atiende las actividades

necesarias para la gesti¢n de la red celular y del sistema del

GSM

El sistema de Conmutaci¢n (SS)

El sistema de conmutaci¢n realiza las funciones normales en

telefon¡a, como son el control de trfico, el anlisis de

n£meros, la facturaci¢n y las estad¡sticas de llamadas, e incluye

las siguientes funcionalidades.

-Central de Conmutaci¢n de Servicios M¢viles (MSC)

-Registro de abonados locales (HLR)

-Registro de abonados visitantes (VLR)

-Centro de Comprobaci¢n de identificaci¢n (AUC)

-Registro de identidad del equipo (EIR)

Sistema de Estaci¢n Base (BSS)

El sistema de Estaci¢n Base, fundamentalmente es responsable de

las funciones radio, gestiona las comunicaciones por radio con

las unidades m¢viles, maneja con autonom¡a el paso de llamadas

activas entre c‚lulas en el rea que est bajo su control. El BBS

controla tambi‚n los niveles de la potencia de la se¤al de radio

tanto de las estaciones base como de los m¢viles.

El sistema de Estaciones Base de Ericsson puede manejar, no

solamente el trfico ordinario sino tambi‚n situaciones de

aver¡as normales, sin tener que estar bajo el control del sistema

de Operaci¢n y Mantenimiento (OSS). Esto significa que el OSS no

entra en el tratamiento de trfico.

El controlador de estaciones base (BSC) del sistema de Estaci¢n

Base de Ericsson tiene la flexibilidad de trabajar en toda la

gama de capacidad, desde aplicaciones rurales peque¤as a las

metropolitanas grandes. Por ejemplo una BSC puede controlar hasta

512 transceptores.

Sistema de operaci¢n y Mantenimiento (OSS)

Las funciones de operaci¢n y mantenimiento de la red GSM de

Ericsson se realizan ambas localmente, en los nodos de la red GSM

y centralmente mediante el OMC. Juntos los dos juegos de

funciones proporcionan los medios necesarios para poder llevar

una eficiente gesti¢n de la red.

Cada elemento de la red GSM de Ericsson lleva incorporadas

funciones de mantenimiento que supervisan e informan sobre el

estado operativo del elemento. Los errores que se detectan se

clasifican seg£n su gravedad. En muchos casos las funciones

locales de operaci¢n y mantenimiento pueden resolver con

autonom¡a el problema, por ejemplo, conmutando el trfico a una

unidad de reserva.

Las funciones dentro de OSS se basan en el nuevo Sistema de

Operaci¢n y Gestion de Redes de Telecomunicaci¢n. Consiste en una

"familia" de aplicaciones individuales que utilizan ordenadores

normalizados, RISC y el sistema operativo UNIX. Se ha elegido un

subconjunto de las funciones de gesti¢n para construir el Sistema

TMOS como soporte operativo del GSM de Ericsson.

Sistema GSM de Motorola

Motorola ha dise¤ado una estructura basada en controladores de

estaci¢n base de menos capacidad que en el caso de Ericsson y que

estn colocados cerca de las propias estaciones base. Esta

estructura permite dar al sistema una mayor agilidad y ms

flexibilidad de configuraciones.

El transcodificador/adaptador de velocidad est situado o bien

cerca de la MSC o bien en el BSC, dependiendo de la configuraci¢n

del sistema.

Sistema de Estaci¢n Base (BSS)

El sistema de estaci¢n base puede tener varias configuraciones.

Hay dos tipos bsicos de bastidores en el sistema BSS, el llamado

BSSC que realiza funciones de BSC y tambi‚n puede realizar

funciones de transcodificaci¢n y el llamado BTS que realiza

funciones propias pero tambi‚n puede realizar funciones de BSC e

incluso de transcodificador, aunque sea un bastidor propio de

BTS.

El BSS utiliza solo 6 tipos de tarjetas distintas que realizan

todas las funciones propias del mismo. Utiliza dos tipos de

combinaciones para el salto de frecuencia.

Sistema de Operaci¢n y mantenimiento (OSS)

El sistema de Operaci¢n y mantenimiento se realiza localmente en

los BSS y centralmente en el Centro de Operaci¢n y Mantenimiento

(OMC)

En el BSS se emplean unas 3/4 partes del SW a la operaci¢n y el

Mantenimiento.

Las conexiones entre el BSC y BTS se realizan mediante RS232. Se

generan estad¡sticas, alarmas, etc. Debido a los pocos tipos de

tarjetas diferentes que existen los respuestos son reducidos.

El OMC centraliza la Operaci¢n y Mantenimiento. Utiliza

interfaces estndares sistema UNIX y base de datos INFORMIX. El

interfaz hombre mquina es fcil con el X-Windows

En pr¢ximos boletines vamos a desarrollar lo mas interesante del

GSM, el interface Radioelectrico.

INTERFACE RADIOELECTRICO

-La banda de espectro radioel‚ctrico destinada a su uso por el

sistema GSM es de 890 a 915 Mhz para las comunicaciones de E.M a

E.B y de 935 a 960 Mhz para las comunicaciones de E.B. a E.M.

La separaci¢n entre portadoras de los canales GSM es de 200 Khz y

se ha definido una banda de guarda de otros 200 Khz a cada lado

de las bandas GSM por lo que el n£mero de canales posibles en la

banda es de 124, con frecuencias portadoras que tienen un valor

de:

Fu=890 + 0.2 * n Mhz siendo 1<=n<=124

Fd=Fu + 45 Mhz

La trama del TDMA

Cada uno de los antedichos canales de radiofrecuencia est

dividido en intervalos de tiempo de unos 577 usg (exactamente

15000/26 usg, que es lo que se denomina relaci¢n de aspecto TDMA

y es un parmetro fijado inicialmente en las especificaciones

GSM)

Estos intervalos de tiempo estn agrupados en conjuntos de 8

intervalos consecutivos formando la llamada trama. Las tramas

as¡ formadas se agrupan en multitramas de una de estas formas:

-Una multitrama formada por 26 tramas y por tanto, con una

duraci¢n de 120 msg. Esta multitrama es utilizada para contener

canales de trfico y sus canales de control asociados.

-Una multitrama formada por 51 tramas y por tanto, con una

duraci¢n aproximada de 235.4 msg. Esta multitrama es utilizada

exclusivamente para canales de control.

Hay ocho canales f¡sicos por cada canal de radiofrecuencia. Por

tanto, para especificar un determinado canal f¡sico habr que

indicar el canal de radiofrecuencia en el que est el canal

f¡sico, de los ocho posibles, de que se trata dentro de ese canal

de radiofrecuencia.

La estructura de trama utilizada para cada canal f¡sico es

independiente de la de los dems.

Esto quiere decir que cada uno de los ocho canales que forman un

canal de RF puede estar agrupado en un modelo diferente de

multitrama.

El siguiente nivel dentro de la estructura de TDMA es la

supertrama. Esta tiene una duraci¢n de 6.12 sg y est formada por

51 multitramas de 26 tramas o 26 multitramas de 51 tramas.

La flexibilidad de la estructura de trama mencionada en el

prrafo anterior tiene su l¡mite en que el cambio de tipo de

multitrama usado en un canal f¡sico est permitido solamente en

las transiciones de supertrama.

El £ltimo nivel de la estructura es la hipertrama, que consiste

en 2048 supertramas de duraci¢n aproximada 12533.76 sg (3h 28m

53sg 760 msg). Las tramas TDMA se numeran respecto a este nivel

es decir su numeraci¢n va de 0 a 2715647. Este per¡odo de tiempo

tan largo es necesario para soportar los mecanismos de

encriptaci¢n que lleva el sistema GSM.

Estructuras de Datos

Hay dos tipos principales de canales en el sistema GSM, los de

trfico (TCHs) y los de control (CCHs). Alguno de estos canales

son bidireccionales y otros unidireccionales.

-Canales de trafico (TCHs)

Los canales de trfico estn destinados a soportar voz o datos

codificados.

Tanto los TCHs llevan informaci¢n de un tipo o de otro, pueden

ser de dos formas generales:

-TCH/F, canales de trfico de velocidad completa, que trabajan a

22.8 kbit/s

-TCH/H, canales de trfico de velocidad media, que trabajan a

11.4 kbit/s

En el caso de datos con r‚gimen binario de 9.6 kbit/s estos tan

s¢lo pueden ser transmitidos mediate TCH/Fs.

Canales de control (CCHs)

Los canales de control soportan se¤alizaci¢n y datos de

sincronizaci¢n entre estaciones base y m¢viles. Hay tres

categor¡as de canales de control:

-Difusi¢n, com£n y dedicado

Los CCHs de difusi¢n son canales unidireccionales utilizados para

difundir informaci¢n a las estaciones m¢viles. Se definen varios

tipos:

FCCH, utilizado para la correcci¢n de frecuencia de las

estaciones base

BCCH, utilizado para difundir informaci¢n general

SCH, utilizado para la sincronizaci¢n de trama en la estaci¢n

m¢vil.

Los CCHs comunes, CCCHs son usados durante el establecimiento de

la conexi¢n ente EB y EM antes de que se haya asignado al m¢vil

un CCHs dedicado (RACH,PCH,AGCH)

Los CCHs dedicados son bsicamente de tres tipos:

SDCCH que soportan datos de se¤alizaci¢n que sit£en el

establecimiento de la conexi¢n EM-EB y la asignaci¢n de canal.

SACCH, que est siempre asociado a un canal de trfico o a un

SDCCH y se corresponden dentro del mismo canal f¡sico. Soporta

informaci¢n general entre EM y EB.

FACCH que soporta datos de se¤alizaci¢n al igual que el SDCCH y

est asociado a un TCH. Este tipo de canal de control se asigna

cuando no ha sido asignado un SDCCH y obtiene acceso al recurso

"robando" tramas del canal de trfico al que ha sido asignado.

Tipos de Burst

La velocidad de bit que modula una portadora GSM es de 270.838

kbit/sg que significa un intervalo de 577 usg que corresponde a

una duraci¢n de 156.25 bits. Se denomina "burst" a esta rfaga o

secuencia de datos de extensi¢n 156.25 bits.

El burst est hecho de una parte £til y una de guarda. La primera

contiene los datos para ser transmitidos, una secuencia de

entrenamiento y una cola de bits. En la segunda, el per¡odo de

guarda, no se transmite nada y su prop¢sito es permitir una

variaci¢n en el tiempo de llegada del burst sin que se solapen

las partes £tiles de los burst adyacentes.

Se definen 5 tipos de burst en el sistema GSM cuatro de ellos son

de duraci¢n completa (156.25 bits) y otro corto:

burst normal, que consta de un per¡odo de guarda de 8.25 bits y

116 bits de datos encriptados. El resto de los bits se reparten:

3 para la cola de arranque, 3 para la cola de parada, 26 para la

secuencia de entrenamiento usada para ecualizaci¢n del canal de

radiofrecuencia.

Burst de correcci¢n de frecuencia, que tiene 8.25 bits de per¡odo

de guarda, 3 para la cola de arranque, 3 para la cola de parada,

142 restantes son 0

Este burst es utilizado para la sincronizaci¢n de frecuencia en

el m¢vil. Tambi‚n permite al m¢vil encontrar fcilmente el canal

(CCH) de difusi¢n, ya que este burst tan fcilmente identificable

est £nicamente en el canal CCH de difusi¢n.

Burst de sincronizaci¢n, que es utilizado para la sincronizaci¢n

temporal del m¢vil.

Est formado por 8,25 bits de per¡odo de guarda, 3 para la cola de

arranque, 3 para la cola de parada, una secuencia de

entrenamiento de 64 bits y el resto de datos.

Burst postizo (Dummy Burst), que tiene la misma estructura que el

normal pero no transmite datos, los bits encriptados son

sustituidos por unas series conocidas de bits cuyo valor medio es

la mitad de 116. Es utilizado para rellenar la transmisi¢n del

tranceptor de control de la estaci¢n base cuando no hay canales

de trfico que transmitir.

Burst de acceso, que es el usado por el m¢vil para acceder al

sistema. Se caracteriza por tener un per¡odo de guarda de

duraci¢n de 68,25 bits para prevenir que el m¢vil no conoce el

tiempo de avance del primer acceso.

ENLACE DE VOZ

Para transmitir la se¤al de voz por el canal digital del GSM se

utiliza un codificador de voz que convierte la voz en una se¤al

digital con la velocidad de 13 kbit/s. El codificador trabaja con

bloques de duraci¢n de 20 ms, es decir con bloques de 260 bits.

Codificaci¢n de canal

El hecho de que la EM est‚ en movimiento y las irregularidades

del terreno producen variaciones y desvanecimientos en la se¤al

recibida por el m¢vil.

Estas variaciones producen errores en las transmisiones

digitales, en el entorno rural cuando estos desvanecimientos son

muy grandes descendiendo demasiado el nivel de se¤al, en el

entorno urbano el nivel de interferencia cocanal puede superar el

l¡mite tolerado.

Para proteger la transmisi¢n contra errores, el sistema GSM

utiliza un FEC (Forward Error Correction) que consiste en la

adici¢n de bits redundantes de paridad a los datos transmitidos,

siendo capaz el sistema de detectar que ha habido un error y

corregirlo. Tambi‚n utiliza codificaci¢n convolucional.

La codificaci¢n de voz subdivide los bits del enlace en dos

clases, aplicndosele a cada una de ellas una codificaci¢n de

canal diferente. El resultado de ello es una se¤al digital de

velocidad 22.8 kbit/s. Por tanto, el bloque primigenio del

codificador de voz de duraci¢n 260 bits se transforma a la salida

del codificador de canal en uno de 456 bits.

Interleaving

Los desvanecimientos que como se ha mencionado, generan errores

en los sistemas m¢viles, evolucionan a una velocidad mucho

menor que 270 kbit/s (velocidad de transmisi¢n del sistema GSM) y

por tanto los errores tienden a suceder en rfagas. Los errores

en el canal se distribuyen en per¡odos con una alta tasa de error

seguidos de intervalos muy largos con tasas de error bajas. Para

que el c¢digo corrector de errores trabaje adecuadamente los

errores deben estar distribuidos ms o menos uniformemente en el

tiempo por lo que la reordenaci¢n y el interlineado son las v¡as

en que esto es conseguido en el sistema GSM.

Los bloques de 456 bits codificados son reordenados e

interlineados sobre 8 grupos multiplexados en el tiempo, bien

sobre los 4 pares, bien sobre los cuatro impares. Cada bloque de

456 bits codificados se dividen en 8 partes (57 bits) que son

entremezclados con los del bloque precedente o con los del

posterior. A estos nuevos grupos de 114 (57+57) bits se les a¤ade

unos bits (1+1) que indican si los bits del enlace de voz de las

partes pares o impares han sido sustituidos por datos de FACCH.

Estos nuevos grupos de 116 (58+58) bits son los que forman los

burst que se transmiten.

Encriptacion

Para mostrar el concepto de encriptaci¢n hay que explicar como es

autentificado el acceso al sistema GSM de una EM.

Un abonado m¢vil es identificado en el sistema GSM por su

identidad internacional de abonado m¢vil (IMSI) que no debe ser

transmitida claramente en ning£n mensaje de se¤alizaci¢n en el

enlace radio.

Normalmente el EM se identifica en un rea de localizaci¢n dada

enviado una identidad temporal de abonado m¢vil (TMSI).

Fuera de este rea la localizaci¢n del rea de identificaci¢n

(LAI) debe ser enviada. Unicamente el caso de que TMSI y LAI no

correpondan, se pregunta su IMSI a la EM y ms tarde se env¡a un

nuevo TMSI a la EM de forma encriptada. En todo el proceso

intervienen tambi‚n la clave secreta de autentificaci¢n del

abonado y un n£mero de acceso aleatorio enviado por la EB. La

clave usada para encriptar proviene de estos £ltimos.

El cambio de clave en el encriptado se produce a petici¢n del

operador de red y cuando el m¢vil cambia de una celda a otra

(handover).

Modulaci¢n

El principal objetivo de la modulaci¢n es convertir los datos a

ser transmitidos en una forma que se ajuste tanto a los

requisitos de transmisi¢n del medio usado como a cualquiera

impuesto por el sistema y las operaciones.

La modulaci¢n que ms se adapta es la GMSK (Gaussian Minimun

Shift Keing) que es una modulaci¢n en frecuencia digital binaria

con un ¡ndice de modulaci¢n de 0,5 en la que se ha realizado

previamente sobre la se¤al moduladora un filtrado gaussiano con

0.3 de producto BT (ancho de banda por el periodo de bit de la

se¤al moduladora).

PROPIEDADES PROPIAS DEL SISTEMA

Alineamiento adaptativo en el tiempo

En el sistema GSM como en la mayor¡a de los sistemas celulares,

la EM obtiene su temporizaci¢n de las se¤ales recibidas de la EB.

En concreto la EM transmite su burst 3 intervalos de tiempo (3 x

577 usg) despu‚s que los burst hayan sido recibidos de la EB.

No obstante dando que la temporizaci¢n depende de lo que tarde en

propagarse la se¤al, que esto depende de la distancia entre la

EB-EMM y que el siguiente burst recibido de la EB (procedente de

otra EM con diferente distancia a la EB) puede superponerse,

deben ser tomadas algunas acciones al respecto.

La BS determina el adelanto en la temporizaci¢n en transmision

que el m¢vil debe tener para que sus burst lleguen en el

intervalo de tiempo correcto.

Este adelanto de temporizaci¢n es inicialmente calculado por la

EB sobre la base del burst de acceso recibido en RACH (que tiene

un per¡odo de guarda de 68,25 bits o 252 usg) y puede ser de 0 a

63 per¡odos de bit de avance lo que equivale a una separacion

mxima de 35 km

La EB controla en modo de operaci¢n normal con TCH establecido,

el retraso de la se¤al procedente de la EM, enviando ¢rdenes de

correcci¢n en el SACCH y logrando que el error del retardo seamenor que 2 usg (aproximadamente medio per¡odo de bit)

Para c‚lulas de radio mayor que 35 Km hay un procedimiento

especial establecido que permite realizar esta funci¢n en

c‚lulas de hasta 120 Km.

Control de Potencia

El control de potencia en el sistema GSM puede ser utilizado

tanto en la EM como en la EB, y su finalidad principal es la de

reducir la interferencia cocanal, mientras se trabaja con una

potencia transmisora adecuada para mantener la calidad de la

se¤al de voz a trav‚s del enlace radioel‚ctrico.

Este control de potencia es obligatorio para las EM mientras que

no lo es para las EB. La EM deber ser capaz de variar su potencia

de transmisi¢n desde su mximo valor (diferente seg£n la clase de

EM de que se trate) hasta 20 mw en pasos de 2dB.

Para el acceso inicial de una EM en una c‚lula del RACHB, dicha

EM debe usar o su valor mximo definido por la clase de EM que

es, o el valor mximo permitido en esa c‚lula si ‚ste es menor.

Tras esto, la EB calcula el nivel de potencia en radiofrecuencia

que debe usar la EM y se lo se¤ala mediante 4 bits que a tal

efecto hay dedicados en el SACCH (EB-> EM). El cambio de potencia

en la EM se realiza a una velocidad de 2 dB cada 60 msg y la EM

confirma a la EB el nivel de potencia que utiliza en el SACCH

(EM->EB).

Handover

La EM tienen establecido el proceso de comunicaci¢n con la EB que

le proporciona mejor enlace. Como la EM se mueve, la EB con la

que existe el mejor enlace var¡a, por lo que la EM debe ser

reasignada a una nueva EB y su llamada re-enrutada adecuadamente.

Esta necesidad es solucionada por el proceso de handover que

determina la asignaci¢n de EM o de EB y que por tanto determina

el tama¤o de las c‚lulas mediante los valores de umbrales de

decisi¢n de asignaci¢n utilizados y determina la calidad del

enlace radioel‚ctrico.

Para controlar el proceso de handover el sistema ha de poseer

informaci¢n de la calidad del enlace radioel‚ctrico existente y

el de los enlaces alternativos de las EB circundantes.

Las EMs tan s¢lo son activas en 2 de los 8 intervalos de tiempo

de una trama si bien tienen la habilidad de, en los 6 restantes,

explorar las transmisiones del BCCH de las EBs circundantes.

Las portadoras de radiofrecuencia de BBCH son medidas

secuencialmente y promediadas durante un bloque SACCH (480 msg).

Una vez que tiene la informaci¢n de calidad de su enlace con la

EB utilizada y con las circundantes transmite a la red la

informaci¢n de las 6 EB con mayor intensidad de se¤al recibida (a

trav‚s de su EB), donde es tomada la decisi¢n de handover.

Al proceso de medir los BCCHs, la EM debe identificar las EBs

circundantes lo que realiza identificando la frecuencia del BCCH

y si ‚sta es coincidente con la de varias EB, sincronizando y

demodulando el canal de sincronizaci¢n de las EBs circundantes,

que contienen el c¢digo de identificaci¢n de estaci¢n base

(BSICs). La EM realiza esta operaci¢n en su trama "idle" TDMA

existiendo una sola por multitrama de TCH.

Hay que resaltar que para que esto pueda realizarse correctamente

todas las portadoras de radiofrecuencia que contengan BCCH debe

ser transmitidas con la misma potencia. Esto implica que en la

transmisi¢n del BBCH no se puede aplicar ni el control adaptativo

de potencia, ni la transmisi¢n discontinua.

Tan solo a¤adir que respecto de la EB con la que est enlazada,

la EM mide no s¢lo la intensidad de se¤al recibida, si no tambi‚n

la calidad de la misma en tasa de error de canal. Igualmente, la

EB realiza medidas de calidad del enlace EM -> EB. El medir los

dos parametros permite al sistema conocer si la degradaci¢n de un

enlace radioelectrico se debe a falta de se¤al o a interferencia

cocanal.

Junto con el handover como cambio de la EB con la que trabaja una

EM tambi‚n existe el concepto de handover intracelular (al

anterior le llamamos handover intercelular) y que consiste en

cambiar el canal en el que se realiza la comunicaci¢n dentro de

una misma EB. Esto se puede llevar a cabo ya que la EB mide la

se¤al recibida en todos los canales recibibles por ellas y no

solo en el utilizado por lo que puede determinar que canal tiene

una menor interferencia cocanal.

El algoritmo de handover no est restringido a especificaciones

GSM sino que se da libertad al gestor de red de c¢mo realizarlo.

No obstante existe un ejemplo de algoritmo recomendado por las

especificaciones.

Como la mayor¡a de las comunicaciones en sistemas m¢viles son de

voz y ‚stas son realmente activas menos de la mitad del

tiempo, GSM usa la transmisi¢n discontinua (GTX) apoyndose en

detectores de actividad vocal (VAD) transmitiendo aquellos tramos

de voz que son consideradas como que contienen nuestra voz

activa. Esto conlleva dos ventajas: la se¤al cocanal interferente

se reduce a 3 db de media y la duraci¢n de la bateria de la EM se

ampl¡a considerablemente.

Los intervalos en los que no se transmite voz se rellenan

mediante ruido confortable. El algoritmo para extraerlo es

emviado peri¢dicamente en los per¡odos de silencio, en tramas de

identificaci¢n de silencio (SID) al extremo receptor de la

comunicaci¢n.

La opci¢n DTX es obligatoria para las EM y optativa para las EB

Por otro lado la recepci¢n discontinua implica que las EM estn

dise¤adas para tener activados los receptores s¢lo cuando es

necesario.

Esto puede ser llevado a cabo ya que el canal de b£squeda (PCH)

en CCCH (EB -> EM) est organizado de forma que la EM solo

necesita escuchar un peque¤o subconjunto de todas las tramas PCH.

La propagaci¢n en sistemas m¢viles en el que se da multitrayecto

produce un desvanecimiento en la se¤al recibida muy

caracter¡stico.

Este efecto negativo se corrige en parte, mediante el salto lento

en frecuencia. La secuencia de burst que forman el TCH son

asignadas c¡clicamente a diferentes frecuencias definidas para

una EB. Las se¤ales de temporizaci¢n disponibles en la EB y en la

EM son usadas para mantener transmisores y receptores en

sincronismos dentro de una secuencia de salto en frecuencia

definida.

Una ventaja adicional del SFH es que la interferencia cocanal

est ms dispersa entre todas las EM ya que todas las EM pasar¡an

por la frecuencia en la que existe la interferencia cocanal,

siendo todas ligeramente afectadas pero ninguna de forma

continua, como ocurrir¡a en el caso de no existir el SFH.

En el sistema GSM la duraci¢n de cada salto coincide con el de la

trama TDM (4,616 ms). Por tanto la frecuencia de salto es de 217

saltos /sg.

Hasta aqu¡ lo que he podido recopilar de varias fuentes lo que

existe sobre este nuevo sistema de comunicaciones (GSM), espero

que a alquien le haya gustado o le haya servido para algo.

SALUDOS-EA3DT-ANTONIO.Girona

------------------------------------------------------------------------

TEXTO EXTRAIDO DE LA REVISTA GDI NUMERO 5

------------------------------------------------------------------------